浄　化　槽　施　工　報　告　書　（検　査　表）

申請者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工業者名

| № | 検 査 項 目 | チ ェ ッ ク 内 容 | 欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管きょの勾配 | 汚物や汚水の停滞がないか |  |
| 2 | 放流先の状況 | 放流口と水路の水位差が適切に保たれているか |  |
| 3 | 誤接合の有無 | 生活排水がすべて接続されているか |  |
|  |  | 雨水や工場排水等が流入していないか |  |
| 4 | 升の位置と種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに設置されているか |  |
| 5 | 管きょ及び空気配管の状況 | 管の露出等により、破損のおそれはないか |  |
| 6 | かさ上げの状況 | バルブの操作などを容易に行うことができるか |  |
| 7 | 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況 | 保守点検、清掃のしやすい所に設置されているか |  |
|  |  | 点検等に支障をきたす障害物はないか |  |
|  |  | コンクリートスラブが打たれているか |  |
| 8 | 漏水の有無 | 漏水が生じていないか |  |
| 9 | 浄化槽本体の水平の状況 | 水平が保たれているか |  |
| 10 | 接触材等の変形、破損、固定及び稼動の状況 | 濾材や接触材に変形や破損はないか |  |
|  |  | しっかり固定されているか |  |
| 11 | ばっ気装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼動の状況 | 各装置に変形や破損はないか |  |
|  |  | しっかり固定されているか |  |
|  |  | 空気の出方や水流に片寄りはないか |  |
| 12 | 消毒設備の変形、破損、固定の状況 | 消毒設備に変形や破損はないか |  |
|  |  | しっかり固定されているか |  |
|  |  | 薬剤筒は傾いていないか |  |
| 13 | ブロワーの設置、稼働状況 | 防震対策がなされているか |  |
|  |  | 固定が十分行われているか |  |
|  |  | アースはなされているか |  |
|  |  | 漏電のおそれはないか |  |
| 14 | ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置、稼働状況 | ポンプ、升に変形や破損はないか |  |
|  |  | ポンプ、升に漏水のおそれはないか |  |
|  |  | ポンプが2台以上設置されているか |  |
|  |  | 設計どおりの能力のポンプが設置されているか |  |
|  |  | ポンプの固定が十分行われているか |  |
|  |  | ポンプの取り外しが可能か |  |
|  |  | レベルスイッチの稼動を妨げるおそれはないか |  |
| 15 | その他 | 清掃用の水源が近くにあるか |  |
|  |  | 浄化槽の蓋が適切であるか |  |

小山市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補助金交付申請者　　　　　　　　　　　　　　　　の浄化槽設置工事に関し、上記のとおり確認したことを証します。

令和　　　　年　　　　月　　　　日

施　工　業　者　社　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

担当浄化槽設備士氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

（浄化槽設備士免状交付番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）